建筑工程系列验收标准竞赛试题（B卷）

分

数

姓    名：             年    龄：

职    称：             职业资格：

一、判断题(40题，0.5分/题，共计20分)

1、根据GB50300，建筑工程包括电梯和施工垂直运输工具。（   ）

2、根据GB50300，建筑工程包括给排水管道。（   ）

3、对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定的要求进行比较，以确定项目每项性能是否合格的活动叫检验。（   ）

4、对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具，按相关标准的要求进行检验，并对其质量、规格及型号等是否符合要求作出确认的活动称为进场检验。（   ）

5、见证检验是由监理单位在施工现场取样送检的活动。（   ）

6、见证检验是在监理单位的见证下由施工单位在施工现场取样送检的活动。（   ）

7、见证检验需要由具有相应资质的检测机构进行检验。（   ）

8、见证检验试样抽取方式由施工单位确定。（   ）

9、复验是在进场材料已经在出厂时进行试验的基础上再次进行试验。（   ）

10、复验是在外观质量检查和质量证明文件检查合格的基础上进行的。（   ）

# 11、石灰粒径是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（   ）

# 12、土料有机质含量是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（   ）

# 13、土颗粒粒径是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（   ）

# 14、含水量是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（   ）

# 15、分层厚度是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（   ）

# 16、垫层总厚度是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（   ）

# 17、石灰粒径是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（   ）

18、土料有机质含量是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（   ）

19、砌体结构的标高、轴线，应引自基准控制点。（   ）

20、砌体结构的标高、轴线，应引自基础顶面。（   ）

21、砌体结构工程伸缩缝、沉降缝、防震缝中的模板不用拆除。（   ）

22、砌筑顺序当基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时，搭接长度 L 小于基础底的高差 H，搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑。（   ）

23、砌体工程基底标高不同时，应从高处砌起。（   ）

24、砌体转角处和交接处不应同时砌筑。（   ）

25、严重缺陷是对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。《混凝土结构工程施工质量验收规范》（   ）

26、混凝土结构按施工方法可分为素混凝土结构和预应力混凝土结构。（   ）

27、混凝土结构按施工方法可分为现浇混凝土结构和装配式混凝土结构。（   ）

28、现浇混凝土结构是在现场原位支模并整体浇筑而成的混凝土结构。（   ）

29、混凝土结构施工质量缺陷按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。（   ）

30、 结构实体检验是指在结构实体上抽取试样，在现场进行检验或送至有相应检测资质的检测机构进行的检验。（   ）

31、在结构实体上抽取试件，只有在现场进行检验才是结构实体检验。（   ）

32、结构性能检验是指针对结构构件的强度、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。（   ）

33、结构实体检验是指在结构实体上抽取试样，在现场进行检验或送至有相应检测资质的检测机构进行的检验。（   ）

34、质量证明文件是随同进场材料、构配件、器具及半成品等一同提供用于证明其质量状况的有效文件。（   ）

35、压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。（   ）

36、压型金属钢板成型后，其基板裂纹不得超过10处。（   ）

37、钢结构空间结构预应力索杆安装应有专项施工方案，和相应的监测措施，并经设计和监理认可。（   ）

38、橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。（   ）

39、对建筑结构安全等级为一级、跨度60米及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验。（   ）

40、当钢结构工程施工质量不符合规范要求，经返修或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收。（   ）

二、单选题(30题，1分/题，共计30分)

1、关于地面验收规范下列说法正确的是：（   ）

A、名称是《地面工程施工质量验收规范》

B、名称是《建筑地面工程质量验收规范》

C、编号是 GB50208-2013

D、编号是GB50209-2010

2、关于装修验收规范下列说法正确的是：（   ）

A、名称是《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》   B、编号是 GB50210-2013

C、名称是《建筑装饰装修工程质量验收规范》D、编号是GB50210-2018

3、装修验收规范的准确名称是：（   ）

A、建筑装饰装修工程施工质量验收标准B、建筑装饰装修工程质量验收标准

C、建筑装饰装修工程质量验收规范       D、建筑装饰装修施工质量验收标准

4、节能验收规范的准确名称是：（   ）

A、建筑节能工程施工质量验收标准B建筑节能工程质量验收标准

C  建筑节能工程施工质量验收规范D建筑节能施工质量验收规范

5、关于节能验收规范下列说法正确的是：（   ）

A、名称是《建筑节能工程施工质量验收标准》B、编号是 GB50411-2013

C、名称是《建筑节能施工质量验收规范》        D、编号是GB50411-2007

6、给排水验收规范的准确名称是：（   ）

A、建筑给水排水工程施工质量验收规范

B、建筑给水排水及采暖工程质量验收标准

C、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

D、建筑给水排水及采暖工程质量验收规范

7、关于给排水验收规范下列说明正确的是：（   ）

A、名称是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》

B、编号是 GB50242-2013

C、名称是《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》

D、编号是GB50242-2002

8、给排水验收规范的准确编号是：（   ）

A、 GB50242-2002B 、GB50242-2012C 、GB50242-2013D 、GB50243-2002

9、湿陷性黄土场地上灰土地基压实系数的检查方法是：（   ）

A、筛析法B、灼烧减量法C、环刀法D、灌砂法

# 10、湿陷性黄土场地上挤密地基质量检验，土料有机质含量允许偏差为不大于（   ）。

A、1%B、3% C、5% D、10%

# 11、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目是：（   ）

# A、压实系数B、地基承载力C、湿陷系数D、场地平整度

# 12、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目是：（   ）

# A、压实系数B、处理后地基土的强度C、湿陷系数D、场地平整度

# 13、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目是：（   ）

# A、压实系数B、变形指标C、湿陷系数D、场地平整度

# 14、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目是：（   ）

# A、压实系数B、湿陷性C、湿陷系数D、场地平整度

15、小型砌块包括（   ）。

A、砖B、石C、普通混凝土小型空心砌块D、蒸压砖

16、小型砌块是块体主规格的高度大于115mm，而又小于（   ）mm的砌块。

- 350B、380C、400D、420

17、产品龄期为混凝土砖、混凝土小型空心砌块成型后至（   ）的天数。

A、某一日期B、出厂C、满足质量要求D、出釜

18、（   ）是由专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。

A、预拌砂浆B、块体C、 配筋砌体D、小型砌块

19、（   ）是对结构构件的受力性能，耐久性能，安装，使用功能无决定性影响的缺陷。

A、缺陷B、严重缺陷C、一般缺陷D、检验

20、（   ）是混凝土结构施工质量不符合规定要求的检验项或检查点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。

A、缺陷B、严重缺陷C、一般缺陷D、检验

21、缺陷是混凝土结构施工质量不符合规定要求的检验项或检查点，按其程度可分为（   ）和一般缺陷。

A、缺陷B、严重缺陷C、一般缺陷D、检验

22、缺陷是混凝土结构施工质量不符合规定要求的检验项或检查点，按其程度可分为严重缺陷和（   ）。

A、缺陷 B、严重缺陷C、一般缺陷D、检验

23、（   ）是按相同的生产条件或规定的方式汇总起来供抽样检验用的，有一定数量样本组成的检验体。

A、检验B、检验批C、产品D、试块

24、（   ）是对被检验项目的特征，性能，进行量测，检查，试验等，并将结果与标准规定的要求进行比较，以确定项目的每项性能是否合格的活动。

A、检验B、检验批C、产品D、试块

25、在《混凝土结构工程施工质量验收规范》的术语中，混凝土结构工程按（   ）可分为现浇混凝土结构和装配式混凝土结构。

A、性质B、施工方法C、主材D、结构类型

26、混凝土结构按施工方法可分为现浇混凝土结构和（   ）。

A、装配式混凝土结构B、素混凝土结构

C、钢筋混凝土结构 D、预应力混凝土结构

27、钢结构工程中，钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求，每批同一品种、规格的钢板抽检10%，且不少于3张，每张检测（   ）处。

A、3B、5C、8D、10

28、钢网架结构安装除散件外的最小安装单元是（   ）。

A、零件B、部件C、中拼单元D、小拼单元

29、高强度螺栓连接副的组成，以下说法正确的是（   ）。

A、高强度螺栓B、螺母及垫圈

C、高强度螺栓及配套螺母D、高强度螺栓、螺母及垫圈

30、抗滑移系数，以下说法正确的是（   ）

A、普通螺栓连接中，使连接件摩擦面产生滑动时的内力与垂直于摩擦面的普通螺栓预拉力之和的比值

B、高强度螺栓连接中，使连接件摩擦面产生滑动时的内力与垂直于摩擦面的普通螺栓预拉力之和的比值。

C、普通螺栓连接中，使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的普通螺栓预拉力之和的比值。

D、高强度螺栓连接中，使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的普通螺栓预拉力之和的比值。

三、多选题(15题，2分/题，共计30分)

1、检验是对被检验项目的（   ）进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定的要求进行比较，以确定项目每项性能是否合格的活动。

A、特征B、功能C、性能D、外观E、特点

2、在GB50300中，下列选项中需要进行进场检验的是：（   ）

A、建筑材料B、建筑机械C、构配件D、设备及器具E、 周转材料

3、在GB50300中，下列选项中需要进行进场检验的是：（   ）

A、预拌混凝土B、塔吊C、电梯D、空调机组E、挖掘机

4、在GB50300中，进场检验是对（   ）等是否符合要求作出确认的活动。

A、质量B、规格C、型号D、特点E、外观

# 5、特殊土地基基础施工前应完成的工程有：（   ）

# A、挡土墙B、排水沟C、管沟D、护坡E、地基换填

6、湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目包括：（   ）

A、地基承载力B、配合比C、外放尺寸D、分层厚度E、压实系数

7、湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目包括：（   ）

A、含水量B、垫层总厚度C、外放尺寸D、分层厚度E、压实系数

8、砌体工程中，不得在下列哪些墙体或部位（   ）设置脚手眼。

A、120mm厚墙体、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；

B、所有窗间墙；

C、门窗洞口两侧石砌体300mm，其它砌体200mm范围内；

D、转角处石砌体600mm，其它砌体450mm范围内；

E、轻质墙体、夹心复合墙内叶墙。

9、不得在下列墙体或部位设置脚手眼（   ）。

A、120mm厚的墙B、清水墙C、料石墙D、独立柱E、暗柱

10、混凝土结构以混凝土为主制成的结构，根据GB50204-2015应包括（   ），按施工方法可分为现浇混凝土结构和装配式混凝土结构。

A、素混凝土结构B、钢筋混凝土结构C、预应力混凝土结构；

D、水下混凝土结构E、框架混凝土结构。

11、混凝土结构性能检验指针对混凝土结构构件的（   ）等各项指标所进行的检验。

- 承载力B、挠度C、疲劳强度D、耐久性E、裂缝控制性能

12、针对结构构件的（   ）等各项指标所进行的检验，称为结构性能检验。

A、承载力B、挠度C、裂缝控制性能D、耐久性E强度

13、下列各项中属于结构性能检验项目的是：（   ）。

A、抗风压性B、承载力C、挠度D、保温性能E、裂缝控制性能

14、钢结构工程采用的原材料及成品，凡涉及（   ）的应按钢结构规范规定进行复验。

A、安全B、采购渠道C、观感D、价格E、功能

15、钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制（   ）

A、采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范进行复验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）见证取样送检。

B、采用的原材料及成品应进行进场验收。凡所有进场的原材料及成品应按本规范进行复验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）见证取样送检。

C、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

D、相关专业之间，应进行交接检，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

E、相同专业之间应进行自检，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

四、简答题(2题，10分/题，共计20分)

### 1、砌体结构工程检验批划分应符合什么规定？

### 2、某项目钢结构工程施工质量不符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-201X时，应如何处理？