建筑工程系列验收标准竞赛试题(C卷)

分

数

姓    名：              年    龄：

职    称：              职业资格：

一、判断题(40题，0.5分/题，共计20分)

1、复验可以在产品合格证因特殊原因无法取得时进行。（   ）

2、复验应该从施工现场随机取样送至试验室进行。（   ）

3、建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动，称为进场检验。（   ）

4、复验是建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从材料、设备厂家抽取试样送至试验室进行检验的活动。（   ）

5、检验批可以包括材料检验批和工程检验批。（   ）

6、必须是相同生产条件才能构成一个检验批。（   ）

7、GB50300的规定适用于工程检验批。（   ）

8、检验批是指按照相同的生产条件或按规定的方式汇总起来供抽样检验用的，有一定数量样本组成的检验体。（   ）

9、建筑工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行。（   ）

10、验收包括检验批、分项、分部、单位工程等层次。（   ）

# 11、土颗粒粒径是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（   ）

# 12、含水量是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（   ）

# 13、分层厚度是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（   ）

# 14、垫层总厚度是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（   ）

15、湿陷性黄土场地上灰土地基压实系数检查应使用环刀法。（   ）

16、湿陷性黄土场地上素土、灰土地基中地基承载力的检查方法为静载实验。（   ）

# 17、地基承载力是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（   ）

# 18、处理后地基土的强度是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

19、砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎。（   ）

20、砌筑墙体应设置皮数杆。（   ）

21、抗震设防为8度地区，在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。（   ）

22、在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度可设1.5m。（   ）

23、在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm ，洞口净宽度不应超过 1m。抗震设防烈度为 9 度的地区建筑物的临时施工洞口位置，可以自行确定。临时施工洞口应做好补砌。（   ）

24、不得在120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱上设置脚手眼。（   ）

25、质量证明文件可以在材料、构配件、器具及半成品进场检验后再提供。（   ）

26、质量证明文件需随同进场材料、构配件、器具及半成品一同提供。（   ）

27、 混凝土结构子分部工程的质量验收，应在钢筋、预应力、混凝土，现浇结构和装配式结构等相关分项工程验收合格的基础上，进行质量控制资料检查、观感质量验收及结构实体检验。（   ）

28、混凝土结构子分部工程的质量验收应进行质量控制资料检查及结构实体检验。（   ）

29、混凝土结构子分部工程的质量验收应进行质量控制资料检查、观感质量验收及结构实体检验。（   ）

30、分部工程所含检验批验收合格即可判定分部工程合格。（   ）

31、分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上进行。（   ）

32、检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查。（   ）

33、检验批主控项目的质量经抽样检验应达到80%合格。（   ）

34、检验批主控项目的质量经抽样检验均应合格。（   ）

35、当钢结构工程施工质量不符合规范要求，经法定的检测单位检测达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。（   ）

36、钢结构工程施工时，普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验。（  ）

37、当钢板表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1/3，且不应大于0.5mm。（  ）

38、钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面（含涂层摩擦面）的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。（  ）

39、高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2~3扣， 1扣或4扣都是不合格的。（  ）

40、钢结构分部工程竣工验收时，应提供强制性条文检验项目检查记录及证明文件。（  ）

二、单选题(30题，1分/题，共计30分)

1、关于通风空调验收规范下列说明正确的是：（   ）

A、名称是《建筑通风与空调工程施工质量验收标准》   B、编号是 GB50243-2013

C、名称是《通风与空调工程施工质量验收规范》      D、编号是GB50242-2016

2、通风空调验收规范的准确编号是：（   ）

A、 GB50243-2012B、 GB50243-2013C、 GB50242-2015D、 GB50243-2016

3、关于电气验收规范下列说明正确的是：（   ）

A、名称是《建筑电气工程施工质量验收规范》B、编号是 GB50303-2013

C、名称是《建筑电气工程施工质量验收标准》    D、编号是GB50302-2015

4、电气验收规范的准确编号是：（   ）

A 、GB50303-2013B、 GB50303-2015C、 GB50310-2013D 、GB50310-2015

5、关于电梯验收规范下列说明正确的是：（   ）

A、建筑电梯工程施工质量验收规范B、电梯工程施工质量验收规范

C、建筑电梯工程施工质量验收标准D、电梯工程质量验收规范

6、电梯验收规范的准确编号是：（   ）

A 、GB50303-2002B、 GB50303-2012C、 GB50310-2002D、 GB50310-2012

7、关于智能化验收规范下列说明正确的是：（   ）

A、建筑智能工程施工质量验收规范B、智能建筑工程施工质量验收规范

C、智能工程施工质量验收规范        D、建筑智能化工程施工质量验收规范

8、建筑智能工程验收规范的准确编号是：（   ）

A、 GB50303-2013B、 GB50303-2015C、 GB50339-2013D、 GB50339-2015

9、湿陷性黄土场地上强夯地基压实系数的检查方法是：（   ）

A、筛析法B、灼烧减量法C、环刀法D、灌砂法

# 10、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目是：（   ）

# A、复合地基承载力B、桩间土湿陷系数C、桩间土平均挤密系数D、桩径

# 11、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目是：（   ）

# A、桩长B、桩间土湿陷系数C、桩间土平均挤密系数D、桩径

# 12、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目是：（   ）

# A、桩体填料平均压实系数B、桩间土湿陷系数C、桩间土平均挤密系数D、桩径

# 13、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目是：（   ）

# A、复合土层湿陷性B、桩间土湿陷系数C、桩间土平均挤密系数D、桩径

# 14、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查的内容有：（   ）

# A、浸水坑平面开挖尺寸和深度B、湿陷变形量

# C、浸水坑内水头高度D、压实系数

# 15、砌体中相邻块体间无砌筑砂浆，又彼此接触的水平缝或竖向缝称为（   ）。

# A、瞎缝    B、假缝    C、通缝    D、盲缝

16、为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷，砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抹有砂浆，而内部无砂浆的竖向灰缝称为（   ）。

A、瞎缝B、假缝C、通缝D、盲缝

17、砌体中上下皮块体搭接长度小于规定数值的竖向灰缝称为（   ）。

A、瞎缝B、假缝C、通缝D、盲缝

18、薄层砂浆砌筑法是采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法，水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度为（   ）。简称薄灰砌筑法。

A、6~8mmB、4~6mmC、3~5mmD、2~4mm

19、GB50204p167结构性能检验是指：针对结构构件的（   ）、挠度、抗裂性能等各项指标所进行的检验。

A、承载能力B、抗弯能力C、拉伸强度D、脆性

20、下列不属于结构性能检验的项目是（   ）。

A、承载力B、挠度C、裂缝控制性能D、混凝土徐变

21、针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验，称为（   ）。

A、进场验收检验B、力学性能检验C、结构性能检验D、结构实体检验

22、下列不属于混凝土结构子分部的分项工程是（   ）。

A、钢筋B、现浇结构C、地基基础D、模板

23、下列不属于混凝土结构子分部工程的质量验收应进行的检查内容的是（   ）。

A、脚手架支撑体系检查B、质量控制资料检查

C、观感质量验收          D、结构实体检验

24、（   ）质量验收应在检验批验收合格的基础上进行。

A、分部工程验收B、单位工程验收C、分户验收D、分项工程验收

25、钢筋检验批一般项目的质量抽样检验合格率应达到（   ）及以上，且不得有严重缺陷。

A、90%B、95%C、80%D、85%

26、材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时（   ）。

A、经更换后可使用B、经二次复验合格后可以使用

C、不得使用        D、施工单位出具保证书即可使用

27、高强度螺栓连接中，使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值称为（   ）

A、高强度螺栓栓连接副B、摩擦面抗滑移

C、抗滑移系数 D、摩擦面抗滑移系数

28、成型板纵向边为可相互搭接的压型边，板与板安装时经扣压结合并通过固定支架与结构连接的压型金属板称为（   ）

A、咬合型压型金属板B、扣合型压型金属板

C、搭接型压型金属板D、泛水板

29、钢结构工程施工质量控制中，以下说法错误的是。（   ）

A、采用的原材料及半成品应进行进场验收。

B、凡涉及安全、功能的原材及成品应按规范要求进行取样复验。

C、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

D、相关各专业之间，应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

30、钢结构工程相关各专业之间，应进行交接检验，并经（   ）检查认可。

A、施工项目技术负责人B、建设单位项目负责人

C、监理项目负责人  D、监理工程师

三、多选题(15题，2分/题，共计30分)

1、施工现场的（   ）等按照相关标准要求进行检验。

A、建筑材料B、构配件C、设备D、生活物资E、器具

2、见证检验是指施工单位在（   ）或（   ）的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。

A、监理单位B、总包单位C、建设单位D、监督单位E、检测单位

3、关于见证检验下列说法正确的是：（   ）

A、见证检验是由工程监理单位独立完成的工作

B、见证检验需要在施工现场随机取样

C、见证检验需要由相应资质的检测机构进行检验

D、见证检验人员需要进行备案

E、见证检验记录需要总监签字

4、关于复验下列说法正确的是：（   ）

A、复验应在建筑材料进入现场前进行

B、复验应在外观质量检查符合要求后进行

C、复验应在质量证明文件核查符合要求后进行

D、复验需要在施工现场抽取试样

E、复验由试验室人员在现场确定取样部位并抽取试样

# 5、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验的主控项目包括：（   ）

# A、压实系数B、地基承载力C、湿陷系数D、湿陷性E、变形指标

# 6、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目包括：（   ）

# A、压实系数B、地基承载力C、湿陷系数D、湿陷性E、场地平整度

# 7、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目包括：（   ）

# A、压实系数B、地基承载力C、湿陷系数D、湿陷性E、场地平整度

8、不得在下列墙体或部位设置脚手眼（   ）。

A、120mm厚墙B、独立柱C、宽度大于1m窗间墙D、梁或梁垫下及其左右500mm范围内E、轻质墙体

9、不得在下列墙体或部位设置脚手眼（   ）。

A、120mm厚墙B、独立柱和附墙柱C、清水墙D、240mm厚墙E、料石墙

10、进场验收主要包括（   ）。

A、检验记录B、外观检查C、质量证明文件检查D、平行检验E、抽样检验

11、对于结构实体检验的说法正确的是：（   ）。

A、混凝土标准养护试块可用于结构实体检验

B、在现场进行检验

C、送至有相应资质的检测机构进行检验

D、试验过程必须有政府监督

E、在结构实体上抽取试样

12、 进场材料质量验收过程主要包括（   ）等。

A、外观检查B、质量证明文件检查C、抽样检验D、采购合同E、设计文件

13、混凝土结构子分部工程可划分为（   ）、现浇结构和装配式结构等分项工程。

A、模板B、钢筋C、预应力D、混凝土E、混合结构

14、钢结构工程施工质量验收在施工单位自检合格基础上，按照（   ）分别进行验收。

A、检验批B、分项工程C、分部（子分部）工程D、轴线E、构件

15、钢结构工程分项工程检验批检验结果应符合下列规定（   ）

A、主控项目必须符合本规范质量要求；

B、尺寸偏差在80%范围；

C、一般项目其检验结果应有50%及以上的检查点（值）符合本规范的要求，且最大值（或最小值）不应超过其允许偏差值的1.2倍

D、一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点（值）符合本规范的要求，且最大值（或最小值）不应超过其允许偏差值的1.2倍

E、尺寸偏差在90%范围

四、简答题(2题，10分/题，共计20分)

1、简述砌筑砂浆试块强度验收合格标准

### 2、钢结构所采用的焊接材料，在什么情况下要进行抽样复验？